Eksempel på sjekkliste med instruks for egenkontroll Elektrisk anlegg i virksomheten

Dette er et forslag til hvordan de kan gjøres , men sjekklisten og instruksen må tilpasses den enkelte virksomhet.

| Instruks for egenkontroll av elektrisk anlegg og utstyr. |  |
| --- | --- |
| Hensikt | Hindre at det oppstår brann eller skader i forbindelse med det elektriske anlegget. Kontrollere at elektrisk utstyr og at det elektriske anlegget er forsvarlig stand, og avdekke eventuelle avvik sli at vi kan utbedre dem. |
| Ansvar | Ansvarlig for det elektriske anlegget er den som skal stå for kontrollen ( hvem er ansvarlig?) , men verneombud skal delta. |
| Hyppighet | Eks: - Kontrollen skal gjennomføres minimum 2 ganger i året. ( juni og desember) - Kontrollen gjennomføres i forbindelse med vernerunden |
| Veiledning | - Start kontrollen med en kort gjennomgang av resultatet fra forrige runde - Fyll ut sjekklisten - Det skal ikke demonteres deksler på tavler eller utstyr (gjøres av fagfolk ved behov) - Det skal ikke brukes måleinstrumenter (gjøres av fagfolk ved behov) - Enkle feil / mangler kan utbedres under kontrollen ( rydde, fjerne skjøteledninger osv, men husk å før dette opp på avvikslisten) - Feil som krever elektriker for å utbedre føres opp på avvikslisten. - El ansvarlig / daglig leder / vaktmester kontakter installatør firma |
| Vedlegg | - Sjekkliste - Avviksliste |

| Sjekkliste egenkontroll av elektrisk anlegg og utstyr |  |
| --- | --- |
| Dato |  |
| Deltakere |  |
| Område / omfang |  |

| SJEKKPUNKTER | JA | NEI | KOMMENTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Sikringsskap / Tavler |  |  |  |
| Er kursfortegnelsen på plass |  |  |  |
| Er det skader på utstyret? Se etter åpenbare skader på det som er montert i skapet |  |  |  |
| Er det tegn på unormal temperatur Høy temperatur kan være tegn på varmegang eller uheldig overbelastning |  |  |  |
| Orden Det skal ikke oppbevares unødvendige papirer eller andre ting i skapet |  |  |  |
| Renhold Er det mye støv, smuss eller skitt i skapet? |  |  |  |
| Er det sikringer som stadig ryker? Kan være tegn på at noe er galt. Kontakt installatør |  |  |  |
| Er kabelinnføringer / nipler tette? Det skal ikke være hull eller åpninger i sikringsskapet |  |  |  |
| Er overspenningsvernet intakt Sjekk om indikator har skiftet farge |  |  |  |
| Er jordfeilbryter testet? Testes ved å trykke på testknappen. |  |  |  |
| Tildekking Er deksler på plass og er de hele, slik at man ikke kan komme i kontakt med spenningsførende deler. |  |  |  |
| Er skapet / døren forsvarlig avsteng og merket? Sjekk låser og lukke mekanismer, samt merking |  |  |  |

| SJEKKPUNKTER | JA | NEI | KOMMENTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabler og installasjoner |  |  |  |
| Er det skader på utstyret. Sjekk om stikkontakter, brytere, ledninger og annet utstyr er skadet eller defekte |  |  |  |
| Er utstyret forsvarlig festet? Sjekk om stikkontakter, brytere, ledninger og annet utstyr er forsvarlig festet til underlaget. |  |  |  |
| Er stikkontakter, støpsler, brytere osv. varme eller brunsvidde Sjekk på data utstyr, varmeovner og hvitevarer etc. |  |  |  |
| Brukes det mye skjøteledninger? Er det behov for flere stikkontakter (minst mulig bruk av skjøteledninger) |  |  |  |
| Brukes skjøteledninger i samme rom som de er tilkoblet? Skjøteledninger skal ikke ligg i klem i dører, vinduer osv. |  |  |  |
| Brukes det skjøteledninger ute? Skal være godkjent for utendørs bruk og kun brukes midlertidig. |  |  |  |

| SJEKKPUNKTER | JA | NEI | KOMMENTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Belysningsutstyr |  |  |  |
| Er utstyret skadefritt? Sjekk kupler, skjermer, deksler, osv. |  |  |  |
| Er utstyret forsvarlig festet? Sjekk at fastmontert belysning ikke er løst |  |  |  |
| Renhold Sjekk for støv og skitt, slik at det ikke blir overoppheting |  |  |  |
| Virker de? Sjekk om det er lys i alle lampene. (lysstoffrør som blinker skal skiftes) |  |  |  |
| Brukes det riktige pærer i lampene? Sjekk mot merking på lampen |  |  |  |
| Er det god nok avstand fra lyskolde til brennbart materiale? For riktig avstand se bruksanvisning til lampen |  |  |  |

| SJEKKPUNKTER | JA | NEI | KOMMENTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Varmekilder |  |  |  |
| Er utstyret skadefritt? Sjekk ovner, vifte osv. |  |  |  |
| Er utstyret forsvarlig festet? Sjekk at fastmontert belysning ikke er løst |  |  |  |
| Renhold Sjekk for støv og skitt, slik at det ikke blir overoppheting |  |  |  |
| Er varmeovner tildekket? Sjekk avstand til møbler, gardiner, innredning osv. |  |  |  |
| Er termostater riktig innstilt? (Har dere en standard på dette eller er det opp til hver enkelt ansatt?) |  |  |  |

| SJEKKPUNKTER | JA | NEI | KOMMENTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrisk utstyr og apparater |  |  |  |
| Er utstyret skadefritt? Sjekk for skader eller defekter |  |  |  |
| Renhold Sjekk for støv og skitt, slik at det ikke blir overoppheting |  |  |  |
| Tas støpsle ut etter bruk på småelektriske apparater? Har dere rutine på dette? (kaffetrakter, vannkoker, ladere osv.) |  |  |  |
| Er det montert tidsur på vannkoker og kaffetrakter? |  |  |  |
| Når bruker dere oppvaskmaskin, varmevifter osv. Dette er utstyr som bør brukes når det er folk tilstede i lokalene. (dagtid) Finnes det rutiner for dette? |  |  |  |

| SJEKKPUNKTER | JA | NEI | KOMMENTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Generelt |  |  |  |
| Har dere merlet noe unormalt ved det elektriske anlegget? Installatør bør kontaktes |  |  |  |
| Er det utført elektriske installasjoner av andre en elektro installatør? |  |  |  |
| Er samsvars erklæringen fylt ut og oppdatert? |  |  |  |
| Er det andre synlige feil eller mangler i anlegget? |  |  |  |
| Har dere instruert personell? Har de riktig opplæring og er det utarbeidet instruks for hva de skal gjøre? |  |  |  |

| Oversikt over avvik |  |
| --- | --- |
| Dato |  |
| Deltakere |  |
| Område / omfang |  |

| NR | AVVIK | Tiltak | TIDSFRIST | ANSVAR | UTFØRT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |